Table 1

大規模 45 bots、12 揀貨站下，配置 1/2/3 個包裝站（每站 78 箱）相對無限制時拆單效益流失多少？需要幾個包裝站才保住效益？

| Policy | Bots | Items | Lines | Orders | Pile-on | Trips | Trips/order | m/line | EOR (kJ/order) | Turnover (s) | Station idle (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m5_45b | 45 | 8318.2 | 5396.9 | 3385.3 | 7.625 | 444.1 | 0.1312 | 20.45 | 3.601 | 395.2 | 3.79 |
| m5_pk1_45b | 45 | 2079.2 | 1358.0 | 885.1 | 5.002 | 177.4 | 0.2003 | 46.84 | 8.013 | 651.8 | 75.94 |
| m5_pk2_45b | 45 | 5371.3 | 3494.6 | 2198.8 | 7.006 | 313.4 | 0.1428 | 25.15 | 4.437 | 497.6 | 37.86 |
| m5_pk3_45b | 45 | 8313.4 | 5394.8 | 3383.5 | 7.628 | 443.7 | 0.1311 | 20.46 | 3.601 | 395.4 | 3.84 |

Note. 2 h simulated, 10 seeds, 12 pick and 6 replenishment stations, 1000 SKUs, backlog of 200 orders, 1203 pods in 1352 storage cells, pod capacity 500, 70% initial stock. Values are means across seeds.

Table 2

大規模 45 bots、12 揀貨站下，配置 1/2/3 個包裝站（每站 78 箱）相對無限制時拆單效益流失多少？需要幾個包裝站才保住效益？ (Standard Deviations)

| Policy | Bots | Items | Lines | Orders | Pile-on | Trips | Trips/order | m/line | EOR (kJ/order) | Turnover (s) | Station idle (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m5_45b | 45 | 17.5 | 35.9 | 42.4 | 0.129 | 9.4 | 0.0022 | 0.29 | 0.066 | 15.1 | 0.21 |
| m5_pk1_45b | 45 | 123.8 | 88.1 | 58.7 | 0.237 | 16.2 | 0.0098 | 2.53 | 0.375 | 66.1 | 1.43 |
| m5_pk2_45b | 45 | 760.0 | 493.7 | 326.5 | 0.211 | 41.7 | 0.0043 | 2.04 | 0.385 | 36.9 | 8.79 |
| m5_pk3_45b | 45 | 27.5 | 39.0 | 44.7 | 0.137 | 10.4 | 0.0023 | 0.27 | 0.066 | 15.2 | 0.32 |

Table 3

Paired Differences (%)

| Policy | Reference | Items | Lines | Orders | Pile-on | Trips | Trips/order | m/line | EOR (kJ/order) | Turnover (s) | Station idle (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m5_pk1_45b | m5_45b | −75.00*** | −74.84*** | −73.85*** | −34.40*** | −60.05*** | +52.71*** | +129.08*** | +122.53*** | +64.93*** | +1904.75*** |
| m5_pk2_45b | m5_45b | −35.43*** | −35.25*** | −35.05*** | −8.11*** | −29.43*** | +8.89*** | +23.01*** | +23.22*** | +25.92*** | +899.51*** |
| m5_pk3_45b | m5_45b | −0.06 | −0.04 | −0.05 | +0.04 | −0.09 | −0.04 | +0.06 | +0.01 | +0.05 | +1.43 |

Note. Percentage difference of the first policy relative to the second, paired by seed (n = 10). Two-tailed paired t tests. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.