Table 1

60 台（5 bots/station）大規模：動態 vs 固定 λ=13，機器人更充裕時定價的效率空間是否出現？

| Policy | Bots | Items | Lines | Orders | Pile-on | Trips | Trips/order | m/line | EOR (kJ/order) | Turnover (s) | Station idle (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m5_dyn_60b | 60 | 8318.0 | 5402.0 | 3436.0 | 7.373 | 466.0 | 0.1356 | 20.20 | 3.428 | 382.6 | 3.78 |
| m5_fix13_60b | 60 | 8343.0 | 5396.0 | 3404.0 | 8.066 | 422.0 | 0.1240 | 19.30 | 3.405 | 369.9 | 3.52 |

Note. 2 h simulated, 1 seeds, 12 pick and 6 replenishment stations, 1000 SKUs, backlog of 200 orders, 1203 pods in 1352 storage cells, pod capacity 500, 70% initial stock. Values are means across seeds.